数字孪生方向120道单选题

## 一、西门子NX相关（1-40题）

1. 西门子NX软件的前身是（ ）
A. AutoCAD B. UG NX C. SolidWorks D. Pro/E
答案：B

2. 以下哪项不是西门子NX的核心模块（ ）
A. 建模模块 B. 装配模块 C. 运动仿真模块 D. PLC编程模块
答案：D

3. 在NX建模中，用于创建通过特定点的曲线的命令是（ ）
A. 直线 B. 圆弧 C. 样条曲线 D. 多边形
答案：C

4. NX中，“拉伸”命令的核心作用是（ ）
A. 将二维草图生成三维实体 B. 对实体进行倒角 C. 移动实体位置 D. 复制实体
答案：A

5. 以下哪种建模方式不属于NX的建模类型（ ）
A. 实体建模 B. 曲面建模 C. 线框建模 D. 参数化建模（单独列为类型）
答案：D

NX中，用于编辑实体边缘，使其形成圆角过渡的命令是（ ）
A. 拉伸 B. 倒角 C. 倒圆 D. 布尔运算
答案：C

7. 在NX装配模块中，用于将两个零件固定在一起，不允许相对运动的约束是（ ）
A. 重合约束 B. 固定约束 C. 平行约束 D. 垂直约束
答案：B

8. NX中，“布尔运算”不包括以下哪种类型（ ）
A. 求和 B. 求差 C. 求交 D. 复制
答案：D

9. 用于在NX中创建工程图纸，将三维模型转化为二维视图的模块是（ ）
A. 建模模块 B. 装配模块 C. 制图模块 D. 仿真模块
答案：C

10. NX中，草图绘制时，用于约束两条直线相互平行的约束是（ ）
A. 重合约束 B. 平行约束 C. 垂直约束 D. 相切约束
答案：B

11. 以下哪种文件格式是NX的原生零件文件格式（ ）
A. .prt B. .dwg C. .step D. .igs
答案：A

12. NX中，用于查看零件内部结构，隐藏部分实体的命令是（ ）
A. 隐藏 B. 显示 C. 剖切视图 D. 缩放
答案：C

13. 在NX运动仿真中，用于模拟两个零件之间相对转动的运动副是（ ）
A. 滑动副 B. 旋转副 C. 球面副 D. 固定副
答案：B

14. NX中，“基准平面”的作用是（ ）
A. 作为草图绘制的载体 B. 用于切割实体 C. 用于移动实体 D. 用于复制实体
答案：A

15. 以下哪项操作可以在NX中修改已绘制的草图（ ）
A. 双击草图特征 B. 右键删除草图 C. 拉伸草图 D. 布尔运算草图
答案：A

16. NX中，用于将多个零件组合成一个整体，方便后续操作的命令是（ ）
A. 装配约束 B. 布尔求和 C. 阵列 D. 镜像
答案：B

17. 在NX制图中，用于标注零件尺寸的命令是（ ）
A. 文本标注 B. 尺寸标注 C. 公差标注 D. 粗糙度标注
答案：B

18. NX中，“阵列”命令不包括以下哪种类型（ ）
A. 线性阵列 B. 环形阵列 C. 镜像阵列 D. 随机阵列
答案：D

19. 用于在NX中创建复杂曲面，通过多条曲线生成曲面的命令是（ ）
A. 拉伸曲面 B. 旋转曲面 C. 扫掠曲面 D. 缝合曲面
答案：C

20. NX中，“缝合”命令的作用是（ ）
A. 将多个曲面合并成一个完整曲面 B. 将多个实体合并成一个实体 C. 缝合零件之间的间隙 D. 固定零件位置
答案：A

21. 在NX装配中，用于快速复制多个相同零件，并按一定规律排列的命令是（ ）
A. 复制 B. 阵列 C. 镜像 D. 粘贴
答案：B

NX中，用于检查零件之间是否存在干涉的命令是（ ）
A. 干涉检查 B. 碰撞检查 C. 间隙检查 D. 距离检查
答案：A

23. 以下哪种不是NX中草图的约束类型（ ）
A. 几何约束 B. 尺寸约束 C. 公差约束 D. 运动约束
答案：D

24. NX中，用于将三维实体转化为线框模型的命令是（ ）
A. 线框显示 B. 实体显示 C. 曲面显示 D. 隐藏实体
答案：A

25. 在NX建模中，用于创建旋转实体的命令是（ ）
A. 拉伸 B. 旋转 C. 扫掠 D. 放样
答案：B

26. NX中，“基准轴”的作用是（ ）
A. 作为旋转轴 B. 作为尺寸标注的参考 C. 作为装配约束的参考 D. 以上都是
答案：D

27. 以下哪项操作可以在NX中撤销上一步操作（ ）
A. Ctrl+Z B. Ctrl+C C. Ctrl+V D. Ctrl+S
答案：A

28. NX中，用于保存当前零件文件的快捷键是（ ）
A. Ctrl+Z B. Ctrl+C C. Ctrl+V D. Ctrl+S
答案：D

29. 在NX装配中，用于编辑零件之间约束关系的命令是（ ）
A. 编辑约束 B. 删除约束 C. 添加约束 D. 显示约束
答案：A

30. NX中，“扫掠”命令创建实体时，需要的核心元素是（ ）
A. 草图和路径 B. 两个草图 C. 路径和基准面 D. 草图和基准轴
答案：A

31. 以下哪种文件格式可以用于NX与其他CAD软件进行数据交换（ ）
A. .prt B. .dwg C. .step D. .nx
答案：C

32. NX中，用于对实体进行打孔的命令是（ ）
A. 拉伸求差 B. 钻孔 C. 旋转求差 D. 布尔求差
答案：B

33. 在NX运动仿真中，用于设置零件运动速度的参数是（ ）
A. 加速度 B. 角速度 C. 位移 D. 时间
答案：B

34. NX中，“镜像”命令的作用是（ ）
A. 复制零件并沿基准面对称排列 B. 复制零件并沿轴线对称排列 C. 翻转零件方向 D. 删除零件的一半
答案：A

35. 以下哪项不是NX制图模块的功能（ ）
A. 创建三视图 B. 标注尺寸 C. 创建三维模型 D. 标注公差
答案：C

36. NX中，用于编辑实体表面，使其变得光滑的命令是（ ）
A. 倒圆 B. 倒角 C. 磨光 D. 拉伸
答案：A

37. 在NX装配中，用于查看零件的爆炸视图，方便观察零件装配关系的命令是（ ）
A. 爆炸视图 B. 剖切视图 C. 放大视图 D. 缩小视图
答案：A

38. NX中，“布尔求差”命令的作用是（ ）
A. 将两个实体合并 B. 从一个实体中减去另一个实体 C. 求两个实体的交线 D. 复制实体的一部分
答案：B

39. 以下哪种操作可以在NX中创建基准点（ ）
A. 点击基准点命令，选择参考元素 B. 双击实体 C. 拉伸草图 D. 布尔运算
答案：A

40. NX中，用于关闭当前打开的零件文件的快捷键是（ ）
A. Ctrl+F4 B. Ctrl+F5 C. Ctrl+F6 D. Ctrl+F7
答案：A

## 二、西门子MCD相关（41-80题）

41. 西门子MCD的全称是（ ）
A. Mechatronic Concept Design B. Mechanical Concept Design C. Mechatronic Control Design D. Mechanical Control Design
答案：A

42. MCD的核心功能是（ ）
A. 三维建模 B. 机电一体化概念设计与虚拟调试 C. PLC编程 D. 工程制图
答案：B

43. 以下哪项不是MCD的核心模块（ ）
A. 机电对象定义模块 B. 运动仿真模块 C. 信号连接模块 D. 曲面建模模块
答案：D

MCD中，用于定义零件具有质量、惯性、碰撞等物理属性的对象是（ ）
A. 刚体 B. 曲面 C. 线框 D. 草图
答案：A

45. 在MCD中，两个构件之间可动的接触组成的是（ ）
A. 刚体 B. 碰撞体 C. 运动副 D. 传感器
答案：C

46. MCD支持的运动副类型不包括（ ）
A. 铰链副 B. 固定副 C. 滑动副 D. 布尔副
答案：D

47. MCD中，用于检测零件位置、状态等信息的元件是（ ）
A. 执行器 B. 传感器 C. 运动副 D. 耦合器
答案：B

48. 以下哪种通信方式MCD不支持（ ）
A. Modbus TCP/IP B. PROFINET C. 以太网 D. USB直连（直接通信）
答案：D

49. MCD虚拟调试的核心优势是（ ）
A. 无需实际设备即可调试控制软件 B. 只能调试机械结构 C. 只能调试电气系统 D. 必须连接实际PLC
答案：A

50. 在MCD中，用于驱动零件运动的元件是（ ）
A. 传感器 B. 执行器 C. 运动副 D. 刚体
答案：B

51. MCD中，创建机电对象的前提是（ ）
A. 先创建三维模型 B. 先创建PLC程序 C. 先创建信号连接 D. 先创建运动副
答案：A

52. 以下哪项不是MCD虚拟调试可以模拟的内容（ ）
A. 顺序控制程序 B. 伺服控制程序块 C. 伺服电机三层闭环参数 D. 机械干涉
答案：C

53. MCD中，用于连接传感器、执行器与外部信号的是（ ）
A. 运动副 B. 信号连接 C. 布尔运算 D. 耦合器
答案：B

54. 在MCD中，用于模拟物料运动的对象是（ ）
A. 对象源 B. 刚体 C. 碰撞体 D. 执行器
答案：A

55. MCD与PLC联动调试时，PLC发送的信号主要用于（ ）
A. 控制MCD中零件的运动 B. 编辑MCD中的三维模型 C. 标注MCD中的尺寸 D. 保存MCD项目
答案：A

56. MCD中，“碰撞体”的作用是（ ）
A. 检测零件之间的碰撞干涉 B. 驱动零件运动 C. 检测零件位置 D. 连接外部信号
答案：A

57. 以下哪项是MCD的核心应用场景（ ）
A. 建筑设计 B. 机电设备虚拟调试 C. 动画制作 D. 办公自动化
答案：B

58. MCD中，用于将运动曲线导出为自动化程序策略原型的功能是（ ）
A. 运动仿真 B. 信号映射 C. 曲线导出 D. 干涉检查
答案：C

59. 在MCD中，用于定义零件之间运动关系的是（ ）
A. 传感器 B. 执行器 C. 运动副 D. 信号连接
答案：C

60. MCD中，“对象变换器”的作用是（ ）
A. 转换零件的位置和姿态 B. 转换零件的颜色 C. 转换零件的尺寸 D. 转换零件的材质
答案：A

61. 以下哪种软件可以与MCD进行联动调试（ ）
A. AutoCAD B. TIA博途 C. SolidWorks D. Pro/E
答案：B

62. MCD中，用于设置零件运动轨迹的命令是（ ）
A. 运动副设置 B. 轨迹编辑 C. 信号配置 D. 碰撞检查
答案：B

63. 在MCD中，用于模拟PLC控制伺服电机运动的是（ ）
A. 运动副 B. 执行器 C. 信号映射 D. 伺服仿真
答案：D

64. MCD中，“耦合器”的作用是（ ）
A. 连接两个运动副，实现运动传递 B. 连接传感器和执行器 C. 检测碰撞 D. 转换信号
答案：A

65. 以下哪项不是MCD的优势（ ）
A. 降低研发成本 B. 缩短研发周期 C. 必须依赖实际设备 D. 提高设计并行度
答案：C

66. MCD中，用于创建虚拟物料的命令是（ ）
A. 对象源 B. 刚体 C. 碰撞体 D. 执行器
答案：A

67. 在MCD中，用于配置外部信号与MCD内部信号对应关系的是（ ）
A. 信号映射 B. 运动副设置 C. 碰撞检查 D. 轨迹编辑
答案：A

68. MCD中，用于查看零件运动过程中受力情况的是（ ）
A. 运动仿真 B. 动力学分析 C. 干涉检查 D. 信号监控
答案：B

69. 以下哪种操作可以在MCD中创建运动副（ ）
A. 选择两个零件，点击运动副命令，选择运动类型 B. 双击零件 C. 拉伸零件 D. 复制零件
答案：A

70. MCD中，“传感器”的输出信号类型通常是（ ）
A. 数字信号 B. 模拟信号 C. 脉冲信号 D. 以上都是
答案：D

71. 在MCD中，用于模拟实际生产节拍的是（ ）
A. 运动仿真 B. 节拍设置 C. 信号映射 D. 碰撞检查
答案：B

72. MCD中，用于将运动曲线导入电机选型软件的功能是（ ）
A. 曲线导出 B. 信号映射 C. 动力学分析 D. 运动副设置
答案：A

73. 以下哪项不是MCD中机电对象的类型（ ）
A. 刚体 B. 碰撞体 C. 曲面 D. 对象源
答案：C

74. MCD中，用于设置零件摩擦系数的是（ ）
A. 刚体属性 B. 运动副设置 C. 碰撞体属性 D. 执行器设置
答案：A

75. 在MCD中，用于检测零件是否到达指定位置的是（ ）
A. 碰撞体 B. 传感器 C. 执行器 D. 运动副
答案：B

76. MCD中，“信号适配器”的作用是（ ）
A. 转换不同类型的信号 B. 连接运动副 C. 检测碰撞 D. 驱动零件运动
答案：A

77. 以下哪种场景适合使用MCD进行调试（ ）
A. 建筑施工图设计 B. 机电设备控制程序调试 C. 办公软件操作 D. 视频剪辑
答案：B

78. MCD中，用于保存项目文件的格式是（ ）
A. .prt B. .mcd C. .step D. .dwg
答案：B

79. 在MCD中，用于编辑运动副参数的命令是（ ）
A. 编辑运动副 B. 删除运动副 C. 添加运动副 D. 显示运动副
答案：A

80. MCD中，用于模拟物料转运的功能是（ ）
A. 对象源与对象变换器 B. 运动副 C. 传感器 D. 执行器
答案：A

## 三、西门子博途相关（81-120题）

81. 西门子博途（TIA Portal）的核心功能不包括（ ）
A. PLC编程 B. HMI组态 C. 网络配置 D. 三维建模
答案：D

82. 博途软件中，用于创建OB1的方式是（ ）
A. 输入指令OB1_CREATE B. 输入指令NEW_OB1 C. 在项目树中右键添加 D. 输入指令INSERT_OB1
答案：C

83. 以下哪种PLC系列不被博途软件支持（ ）
A. S7-1200 B. S7-1500 C. S7-200（非Smart） D. S7-300
答案：C

84. 博途软件中，符号表的主要作用是（ ）
A. 编写注释 B. 定义变量符号 C. 查看程序逻辑 D. 生成报表
答案：B

85. 博途软件中，设置PLC硬件参数应在（ ）中操作
A. 程序块 B. 硬件组态 C. 符号表 D. 变量表
答案：B

86. 以下哪种数据类型不属于博途软件的基本数据类型（ ）
A. INT B. REAL C. STRUCT D. BOOL
答案：C

87. 博途软件中，梯形图编程的常开触点指令是（ ）
A. || B. --| |-- C. --( )-- D. --/|--
答案：B

88. 博途软件中，实现定时器TON（通电延时）功能应选择（ ）
A. S_PULSE B. S_PEXT C. S_ODT D. S_ODTS
答案：C

89. 以下关于博途软件中FB（功能块）的说法正确的是（ ）
A. 没有背景数据块 B. 不能有输入输出参数 C. 有自己的存储区 D. 与FC完全一样
答案：C

90. 博途软件中，下载程序到PLC应使用（ ）按钮
A. 编译 B. 上传 C. 下载 D. 监控
答案：C

91. 博途软件中，用于比较两个整数大小的指令是（ ）
A. CMP_I B. CMP_D C. CMP_R D. CMP_B
答案：A

92. 博途软件中，编程语言不包括（ ）
A. 梯形图（LAD） B. 语句表（STL） C. C语言 D. 功能块图（FBD）
答案：C

93. 博途软件中，数据块的类型不包括（ ）
A. 全局数据块 B. 背景数据块 C. 临时数据块 D. 静态数据块
答案：C

94. 博途软件中，用于创建HMI画面的模块是（ ）
A. PLC编程模块 B. HMI组态模块 C. 硬件组态模块 D. 网络组态模块
答案：B

95. 博途软件中，用于建立与PLC在线连接的命令是（ ）
A. 在线诊断 B. 在线连接 C. 程序下载 D. 程序监控
答案：B

96. 以下哪种操作可以在博途软件中监控变量状态（ ）
A. 变量表监控 B. 程序编译 C. 硬件组态 D. 网络配置
答案：A

97. 博途软件中，用于强制变量状态的命令是（ ）
A. 变量监控 B. 强制操作 C. 程序下载 D. 程序上传
答案：B

98. 博途软件中，PLC的系统故障（SF灯亮）可通过（ ）进行排查
A. 诊断缓冲区 B. 变量表 C. 程序监控 D. 硬件组态
答案：A

99. 博途软件中，用于编辑PLC程序的核心模块是（ ）
A. 硬件组态 B. 程序编辑 C. 网络配置 D. HMI组态
答案：B

100. 以下关于博途软件中FC（功能）的描述正确的是（ ）
A. 有自己的存储区 B. 可带输入输出参数 C. 调用时需背景数据块 D. 与FB完全一样
答案：B

101. 博途软件中，用于配置PROFINET网络的模块是（ ）
A. 硬件组态 B. 网络组态 C. 程序编辑 D. HMI组态
答案：B

102. 博途软件中，用于创建报警信息的模块是（ ）
A. HMI组态 B. 程序编辑 C. 硬件组态 D. 网络组态
答案：A

103. 博途软件中，用于设置PLC数据断电保存范围的是（ ）
A. 数字量输入设置 B. 系统块启动设置 C. 系统块保存范围设置 D. 安全设置
答案：C

104. 博途软件中，用于复制程序块的操作是（ ）
A. 右键复制 B. Ctrl+Z C. Ctrl+C D. Ctrl+V
答案：A

105. 以下哪种不是博途软件的调试手段（ ）
A. 变量监控 B. 强制变量 C. 单步执行 D. 三维建模
答案：D

106. 博途软件中，用于修改PLCIP地址的操作是（ ）
A. 硬件组态 B. 网络组态 C. 程序编辑 D. 变量表
答案：B

107. 博途软件中，用于生成程序报表的命令是（ ）
A. 报表生成 B. 程序编译 C. 程序下载 D. 在线诊断
答案：A

108. 博途软件中，HMI画面中的按钮可关联PLC的（ ）
A. 输入变量 B. 输出变量 C. 中间变量 D. 以上都是
答案：D

109. 博途软件中，用于编辑结构化控制语言（SCL）程序的模块是（ ）
A. 程序编辑 B. 硬件组态 C. 网络组态 D. HMI组态
答案：A

110. 以下哪种操作可以在博途软件中上传PLC中的程序（ ）
A. 点击上传按钮 B. 点击下载按钮 C. 点击编译按钮 D. 点击监控按钮
答案：A

111. 博途软件中，用于设置PLC运行模式的是（ ）
A. 硬件组态 B. 在线控制 C. 程序编辑 D. 变量表
答案：B

112. 博途软件中，用于诊断PLC与HMI通信故障的是（ ）
A. 通信诊断 B. 在线诊断 C. 变量监控 D. 程序调试
答案：A

113. 博途软件中，用于创建全局变量的是（ ）
A. 全局数据块 B. 背景数据块 C. 变量表 D. 符号表
答案：A

114. 博途软件中，用于编辑定时器参数的操作是（ ）
A. 双击定时器指令 B. 右键删除定时器 C. 拉伸定时器 D. 复制定时器
答案：A

115. 以下哪种不是博途软件支持的通信协议（ ）
A. PROFINET B. Modbus TCP/IP C. 以太网 D. USB协议（直接通信）
答案：D

116. 博途软件中，用于保存项目文件的格式是（ ）
A. .ap15 B. .prt C. .step D. .dwg
答案：A

117. 博途软件中，用于比较离线项目与在线PLC程序差异的命令是（ ）
A. 程序比较 B. 程序编译 C. 程序下载 D. 程序上传
答案：A

118. 博途软件中，用于设置HMI与PLC连接参数的是（ ）
A. HMI组态 B. 网络组态 C. 硬件组态 D. 程序编辑
答案：A

119. 博途软件中，用于创建计数器指令的是（ ）
A. 在程序编辑中选择计数器指令 B. 硬件组态中添加 C. 网络组态中添加 D. 变量表中添加
答案：A

120. 以下哪种操作可以在博途软件中撤销上一步操作（ ）
A. Ctrl+Z B. Ctrl+C C. Ctrl+V D. Ctrl+S
答案：A