机电控制方向120道单选题

## 一、西门子PLC基础（30道）

1. 西门子S7-200 SMART PLC的CPU模块中，哪个型号支持以太网通信（ ）
A. SR20  B. ST20  C. CR20  D. CPU226
答案：A

2. 西门子S7-300 PLC的电源模块型号为PS307，其输出电压为（ ）
A. 5V DC  B. 12V DC  C. 24V DC  D. 220V AC
答案：C

3. PLC的工作方式是（ ）
A. 循环扫描  B. 中断优先  C. 随机执行  D. 顺序执行
答案：A

4. 西门子S7-1200 PLC的编程语言不包括（ ）
A. 梯形图（LAD）  B. 功能块图（FBD）  C. 结构化文本（ST）  D. 汇编语言（ASM）
答案：D

5. PLC中，输入继电器的符号是（ ）
A. Q  B. I  C. M  D. T
答案：B

6. 西门子S7-400 PLC属于（ ）类型的PLC
A. 微型  B. 小型  C. 中型  D. 大型
答案：D

7. PLC中，定时器的计时单位不包括（ ）
A. 1ms  B. 10ms  C. 100ms  D. 1s
答案：D

8. 西门子S7-200 SMART PLC的最大扩展模块数量为（ ）
A. 3个  B. 6个  C. 8个  D. 10个
答案：B

9. PLC的输入信号类型中，最常用的是（ ）
A. 模拟量输入  B. 数字量输入  C. 脉冲输入  D. 频率输入
答案：B

10. 西门子PLC中，M寄存器代表（ ）
A. 输入寄存器  B. 输出寄存器  C. 中间寄存器  D. 数据寄存器
答案：C

11. S7-1200 PLC的CPU最多可扩展的数字量输入点数为（ ）
A. 32点  B. 64点  C. 128点  D. 256点
答案：C

12. PLC中，计数器的复位信号有效时，计数器的值变为（ ）
A. 0  B. 最大值  C. 当前值保持不变  D. 随机值
答案：A

13. 西门子S7-300 PLC的CPU模块中，哪个型号带有内置以太网接口（ ）
A. CPU 312C  B. CPU 314C-2 DP  C. CPU 315-2 PN/DP  D. CPU 317-2 PN/DP
答案：C

14. PLC的输出方式中，适合驱动大功率负载的是（ ）
A. 继电器输出  B. 晶体管输出  C. 晶闸管输出  D. 以上都可以
答案：A

15. 西门子PLC中，DB块代表（ ）
A. 数据块  B. 功能块  C. 组织块  D. 程序块
答案：A

16. S7-200 SMART PLC的定时器T37的计时单位是（ ）
A. 1ms  B. 10ms  C. 100ms  D. 1s
答案：C

17. PLC中，用于存储程序的存储器是（ ）
A. RAM  B. ROM  C. EEPROM  D. Flash
答案：D

18. 西门子S7-400 PLC的电源模块PS407，其输入电压为（ ）
A. 24V DC  B. 110V AC  C. 220V AC  D. 380V AC
答案：C

19. PLC的扫描周期不包括（ ）阶段
A. 输入采样  B. 程序执行  C. 输出刷新  D. 故障诊断
答案：D

20. 西门子S7-1200 PLC的编程语言中，适合复杂逻辑运算的是（ ）
A. 梯形图（LAD）  B. 功能块图（FBD）  C. 结构化文本（ST）  D. 指令表（STL）
答案：C

21. PLC中，输出继电器的符号是（ ）
A. Q  B. I  C. M  D. T
答案：A

22. 西门子S7-200 SMART PLC的CPU模块中，SR30的数字量输入点数为（ ）
A. 16点  B. 24点  C. 32点  D. 48点
答案：A

23. PLC中，定时器的设定值范围一般是（ ）
A. 0-999  B. 0-9999  C. 0-32767  D. 0-65535
答案：C

24. 西门子PLC中，FB块代表（ ）
A. 功能块  B. 功能  C. 组织块  D. 数据块
答案：A

25. S7-300 PLC的扩展模块中，SM321属于（ ）模块
A. 数字量输入  B. 数字量输出  C. 模拟量输入  D. 模拟量输出
答案：A

26. PLC中，用于处理中断程序的块是（ ）
A. OB块  B. FB块  C. FC块  D. DB块
答案：A

27. 西门子S7-1200 PLC的最大工作温度范围是（ ）
A. 0-40℃  B. 0-55℃  C. -10-60℃  D. -20-70℃
答案：C

28. PLC中，计数器的计数方式不包括（ ）
A. 加计数  B. 减计数  C. 加减计数  D. 循环计数
答案：D

29. 西门子S7-400 PLC的CPU模块中，CPU 414-3 PN/DP的内存容量为（ ）
A. 1MB  B. 2MB  C. 4MB  D. 8MB
答案：C

30. PLC中，模拟量输入信号的范围一般是（ ）
A. 0-10V DC  B. 0-20mA  C. 4-20mA  D. 以上都是
答案：D

## 二、西门子博途（TIA Portal）（30道）

31. 西门子博途（TIA Portal）的主要功能不包括（ ）
A. 编程  B. 调试  C. 组态  D. 硬件生产
答案：D

32. 博途软件中，用于创建新项目的命令是（ ）
A. 文件→打开  B. 文件→新建  C. 编辑→新建  D. 视图→新建
答案：B

33. 博途软件中，组态S7-1200 PLC时，首先需要添加（ ）
A. 电源模块  B. CPU模块  C. 输入模块  D. 输出模块
答案：B

34. 博途软件中，梯形图（LAD）的编程元素不包括（ ）
A. 常开触点  B. 常闭触点  C. 线圈  D. 指令行
答案：D

35. 博途软件中，用于下载程序到PLC的按钮是（ ）
A. 上传按钮  B. 下载按钮  C. 编译按钮  D. 保存按钮
答案：B

36. 博途软件中，DB块的创建方式不包括（ ）
A. 手动创建  B. 自动创建  C. 导入创建  D. 复制创建
答案：B

37. 博途软件中，用于监控PLC程序运行状态的功能是（ ）
A. 在线监控  B. 离线编辑  C. 程序编译  D. 硬件组态
答案：A

38. 博途软件中，S7-1200 PLC的程序块不包括（ ）
A. OB1  B. FB1  C. FC1  D. DB1
答案：D

39. 博途软件中，修改PLC程序后，需要先（ ）才能下载
A. 保存  B. 编译  C. 关闭  D. 重启软件
答案：B

40. 博途软件中，用于组态网络通信的功能区是（ ）
A. 项目树  B. 网络视图  C. 设备视图  D. 程序编辑器
答案：B

41. 博途软件的版本中，支持S7-1500 PLC的是（ ）
A. TIA Portal V13  B. TIA Portal V15  C. TIA Portal V17  D. 以上都支持
答案：D

42. 博途软件中，常开触点的符号是（ ）
A. ─| |─  B. ─|/|─  C. ─( )─  D. ─|&|─
答案：A

43. 博途软件中，用于创建功能块（FB）的命令是（ ）
A. 插入→功能块  B. 编辑→功能块  C. 视图→功能块  D. 工具→功能块
答案：A

44. 博途软件中，下载程序时，PLC必须处于（ ）模式
A. 运行模式  B. 停止模式  C. 监控模式  D. 调试模式
答案：B

45. 博途软件中，设备视图主要用于（ ）
A. 编程  B. 组态硬件  C. 监控程序  D. 网络设置
答案：B

46. 博途软件中，结构化文本（ST）的编程语句以（ ）结束
A. 逗号  B. 分号  C. 句号  D. 感叹号
答案：B

47. 博途软件中，用于上传PLC中的程序到电脑的按钮是（ ）
A. 上传按钮  B. 下载按钮  C. 编译按钮  D. 保存按钮
答案：A

48. 博途软件中，DB块的变量类型不包括（ ）
A. 布尔型（Bool）  B. 整数型（Int）  C. 实数型（Real）  D. 字符型（Char）
答案：D

49. 博途软件中，用于调试程序的功能不包括（ ）
A. 断点调试  B. 单步执行  C. 强制变量  D. 程序删除
答案：D

50. 博途软件中，网络视图主要用于（ ）
A. 组态硬件  B. 编程  C. 组态网络连接  D. 监控程序
答案：C

51. 博途软件中，常闭触点的符号是（ ）
A. ─| |─  B. ─|/|─  C. ─( )─  D. ─|&|─
答案：B

52. 博途软件中，用于创建功能（FC）的命令是（ ）
A. 插入→功能  B. 编辑→功能  C. 视图→功能  D. 工具→功能
答案：A

53. 博途软件中，PLC处于运行模式时，不能进行的操作是（ ）
A. 监控程序  B. 修改程序  C. 查看变量  D. 查看故障
答案：B

54. 博途软件中，程序编辑器的视图不包括（ ）
A. 梯形图视图  B. 功能块图视图  C. 结构化文本视图  D. 硬件视图
答案：D

55. 博途软件中，用于保存项目的快捷键是（ ）
A. Ctrl+S  B. Ctrl+O  C. Ctrl+N  D. Ctrl+Z
答案：A

56. 博途软件中，模拟量输入模块的组态参数不包括（ ）
A. 信号类型  B. 量程范围  C. 采样频率  D. 输出电压
答案：D

57. 博途软件中，用于删除程序块的命令是（ ）
A. 编辑→删除  B. 右键→删除  C. 视图→删除  D. 工具→删除
答案：B

58. 博途软件中，网络组态时，常用的通信协议不包括（ ）
A. PROFINET  B. PROFIBUS  C. Modbus  D. TCP/IP
答案：D

59. 博途软件中，用于查看PLC故障信息的功能是（ ）
A. 在线诊断  B. 程序监控  C. 硬件组态  D. 网络设置
答案：A

60. 博途软件中，创建新项目时，需要选择的项目类型是（ ）
A. PLC项目  B. 变频器项目  C. 触摸屏项目  D. 以上都可以
答案：D

## 三、电气控制（30道）

61. 电气控制中，接触器的主要作用是（ ）
A. 控制电路通断  B. 保护电路  C. 检测电路  D. 调节电路电压
答案：A

62. 交流接触器的线圈电压一般为（ ）
A. 5V DC  B. 24V DC  C. 220V AC  D. 380V AC
答案：C

63. 电气控制中，热继电器的主要作用是（ ）
A. 短路保护  B. 过载保护  C. 欠压保护  D. 过压保护
答案：B

64. 断路器的主要作用是（ ）
A. 控制电路通断  B. 短路和过载保护  C. 欠压保护  D. 过流保护
答案：B

65. 电气控制回路中，按钮的作用是（ ）
A. 控制主电路通断  B. 控制控制电路通断  C. 保护电路  D. 检测电路
答案：B

66. 三相异步电动机的星形接法中，线电压与相电压的关系是（ ）
A. 线电压=相电压  B. 线电压=√3相电压  C. 线电压=2相电压  D. 线电压=1/√3相电压
答案：B

67. 电气控制中，中间继电器的作用是（ ）
A. 放大信号  B. 控制主电路  C. 保护电路  D. 调节电路
答案：A

68. 欠压保护的作用是（ ）
A. 防止电路电压过高  B. 防止电路电压过低  C. 防止电路电流过大  D. 防止电路电流过小
答案：B

69. 三相异步电动机的额定电压是指（ ）
A. 相电压  B. 线电压  C. 额定电流对应的电压  D. 最大电压
答案：B

70. 电气控制回路中，熔断器的主要作用是（ ）
A. 短路保护  B. 过载保护  C. 欠压保护  D. 过压保护
答案：A

71. 交流接触器的触点分为（ ）
A. 主触点和辅助触点  B. 常开触点和常闭触点  C. 动触点和静触点  D. 以上都是
答案：D

72. 电气控制中，按钮的常闭触点在未按下时是（ ）状态
A. 断开  B. 闭合  C. 不确定  D. 短路
答案：B

73. 三相异步电动机的三角形接法中，线电流与相电流的关系是（ ）
A. 线电流=相电流  B. 线电流=√3相电流  C. 线电流=2相电流  D. 线电流=1/√3相电流
答案：B

74. 电气控制中，过压保护的常用元件是（ ）
A. 熔断器  B. 热继电器  C. 压敏电阻  D. 断路器
答案：C

75. 控制电路的电压一般为（ ）
A. 24V DC  B. 220V AC  C. 380V AC  D. 以上都是
答案：D

76. 交流接触器的线圈通电后，（ ）触点闭合
A. 常开  B. 常闭  C. 所有  D. 以上都不是
答案：A

77. 电气控制中，自锁电路的作用是（ ）
A. 防止电路短路  B. 防止电路过载  C. 按下按钮后，设备持续运行  D. 控制设备启停
答案：C

78. 三相异步电动机的转速与（ ）无关
A. 电源频率  B. 磁极对数  C. 转差率  D. 电源电压
答案：D

79. 电气控制中，互锁电路的作用是（ ）
A. 防止两个接触器同时动作  B. 防止电路短路  C. 防止电路过载  D. 控制设备启停
答案：A

80. 熔断器的额定电流应（ ）被保护电路的最大工作电流
A. 大于  B. 小于  C. 等于  D. 大于等于
答案：D

81. 电气控制中，行程开关的作用是（ ）
A. 控制电路通断  B. 检测设备位置  C. 保护电路  D. 调节电路
答案：B

82. 三相异步电动机的启动方式不包括（ ）
A. 直接启动  B. 降压启动  C. 变频启动  D. 串联启动
答案：D

83. 电气控制回路中，指示灯的作用是（ ）
A. 指示电路通断状态  B. 保护电路  C. 控制电路  D. 检测电路
答案：A

84. 交流接触器的线圈断电后，（ ）触点恢复闭合
A. 常开  B. 常闭  C. 所有  D. 以上都不是
答案：B

85. 电气控制中，过载保护的常用元件是（ ）
A. 熔断器  B. 热继电器  C. 断路器  D. 压敏电阻
答案：B

86. 三相异步电动机的额定功率是指（ ）
A. 输入功率  B. 输出功率  C. 损耗功率  D. 视在功率
答案：B

87. 电气控制中，按钮的常开触点在未按下时是（ ）状态
A. 断开  B. 闭合  C. 不确定  D. 短路
答案：A

88. 电气控制回路中，导线的截面选择主要依据（ ）
A. 电路电压  B. 电路电流  C. 电路电阻  D. 电路功率
答案：B

89. 交流接触器的主触点用于控制（ ）
A. 控制电路  B. 主电路  C. 信号电路  D. 以上都可以
答案：B

90. 电气控制中，短路保护的常用元件不包括（ ）
A. 熔断器  B. 断路器  C. 热继电器  D. 空气开关
答案：C

## 四、机电控制（30道）

91. 机电控制中，PLC与变频器的通信方式不包括（ ）
A. PROFINET  B. PROFIBUS  C. Modbus  D. 以太网
答案：D

92. 变频器的主要作用是（ ）
A. 改变电机转速  B. 保护电机  C. 控制电机启停  D. 调节电机电压
答案：A

93. 机电控制中，传感器的作用是（ ）
A. 检测物理量  B. 控制电路  C. 保护设备  D. 调节设备
答案：A

94. 西门子MM440变频器的控制方式不包括（ ）
A. 面板控制  B. 外部端子控制  C. 通信控制  D. 手动控制
答案：D

95. 机电控制中，伺服电机的特点是（ ）
A. 转速快  B. 精度高  C. 功率大  D. 成本低
答案：B

96. 传感器按输出信号类型可分为（ ）
A. 模拟量传感器和数字量传感器  B. 温度传感器和压力传感器  C. 位移传感器和速度传感器  D. 以上都是
答案：A

97. 机电控制中，PLC控制变频器启动时，需要发送（ ）信号
A. 速度信号  B. 启动信号  C. 停止信号  D. 故障信号
答案：B

98. 变频器的频率调节范围一般是（ ）
A. 0-50Hz  B. 0-60Hz  C. 0-100Hz  D. 0-200Hz
答案：C

99. 机电控制中，气缸的控制方式不包括（ ）
A. 气动控制  B. 液压控制  C. 电气控制  D. 机械控制
答案：D

100. 位移传感器的输出信号一般是（ ）
A. 0-10V DC  B. 4-20mA  C. 数字量信号  D. 以上都是
答案：D

101. 机电控制中，PLC与触摸屏的通信方式常用（ ）
A. RS232  B. RS485  C. 以太网  D. 以上都是
答案：D

102. 伺服系统的组成不包括（ ）
A. 伺服电机  B. 伺服驱动器  C. 控制器  D. 变频器
答案：D

103. 机电控制中，温度传感器的常用类型是（ ）
A. 热电偶  B. 热电阻  C. 红外传感器  D. 以上都是
答案：D

104. 变频器的制动方式不包括（ ）
A. 能耗制动  B. 回馈制动  C. 机械制动  D. 电磁制动
答案：D

105. 机电控制中，PLC控制气缸动作时，需要控制（ ）的通断
A. 电磁阀  B. 接触器  C. 继电器  D. 断路器
答案：A

106. 速度传感器的作用是（ ）
A. 检测电机转速  B. 检测电机电压  C. 检测电机电流  D. 检测电机功率
答案：A

107. 机电控制中，触摸屏的主要作用是（ ）
A. 显示设备状态  B. 输入控制指令  C. 监控设备运行  D. 以上都是
答案：D

108. 伺服电机的控制方式不包括（ ）
A. 位置控制  B. 速度控制  C. 转矩控制  D. 电压控制
答案：D

109. 机电控制中，压力传感器的输出信号一般是（ ）
A. 0-10V DC  B. 4-20mA  C. 数字量信号  D. 以上都是
答案：D

110. 变频器的参数设置中，电机额定频率一般设为（ ）
A. 50Hz  B. 60Hz  C. 100Hz  D. 200Hz
答案：A

111. 机电控制中，PLC的输入信号主要来自（ ）
A. 传感器  B. 按钮  C. 行程开关  D. 以上都是
答案：D

112. 气动系统的组成不包括（ ）
A. 空压机  B. 气缸  C. 电磁阀  D. 液压泵
答案：D

113. 机电控制中，PLC的输出信号主要控制（ ）
A. 接触器  B. 电磁阀  C. 指示灯  D. 以上都是
答案：D

114. 变频器的过载保护功能是为了保护（ ）
A. 变频器  B. 电机  C. PLC  D. 传感器
答案：B

115. 机电控制中，位移传感器按测量方式可分为（ ）
A. 接触式和非接触式  B. 模拟量和数字量  C. 直流和交流  D. 以上都是
答案：A

116. 伺服驱动器的作用是（ ）
A. 控制伺服电机转速  B. 控制伺服电机位置  C. 给伺服电机供电  D. 以上都是
答案：D

117. 机电控制中，触摸屏与PLC通信时，需要设置（ ）
A. 通信地址  B. 通信协议  C. 波特率  D. 以上都是
答案：D

118. 变频器的频率给定方式不包括（ ）
A. 面板给定  B. 外部端子给定  C. 通信给定  D. 手动给定
答案：D

119. 机电控制中，气缸的动作速度由（ ）控制
A. 电磁阀  B. 节流阀  C. 减压阀  D. 空压机
答案：B

120. 机电控制系统的核心是（ ）
A. PLC  B. 变频器  C. 传感器  D. 伺服电机
答案：A